REZONANŢA TENSIUNILOR

Daca UL = Uc        XL = Xc

efectul capacitiv  se compenseaza cu cel inductiv

tgϕ =0   deci defazajul este nul, caz numit -  rezonanta tensiunilor in circuitul serie

ϕ este defazajul dintre tensiunea aplicata la bornele circuitului si intensitatea curentului in circuit

Defazajul dintre UL si Uc este π

CONCLUZII:

- La rezonanta impedanta circuitului serie este minima, Z=R si deci intensitatea curentului in circuit este maxima

Irez = U/R

- Rezonanta tensiunilor se realizeaza la o anumita frecventa = frecventa de rezonanta

υ0= 1/2πLC

iar perioada tensiunii  alternative

T0 = 2πLC     formula lui Thomson

La rezonanta- intensitatea curentului este maxima

tensiunile la bornele bobinei si condensatorului iau valorile

Factor de calitate al circuitului Q (factor de supratensiune)

Q= UL /U = Uc /U

La rezonanta , tensiunile la bornele bobinei respectiv a condensatorului sunt mult mai mari decat tensiunea la bornele circuitului.

Z0 =LC este numita impedanta caracteristica a circuitului